MES 系统架构设计文档

制造执行系统 · 业务架构 / 应用架构 / 数据架构 / 集成架构

| 文档名称 | MES 系统架构设计文档 |
| --- | --- |
| 文档编号 | MES-ARCH-001 |
| 文档版本 | V1.0 |
| 编制日期 | 2026-10-11 |
| 文档状态 | 评审稿 |
| 适用范围 | 离散制造工厂制造执行系统建设 |
| 密级 | 内部 |

# 1 文档说明

## 1.1 编写目的

本文档描述制造执行系统（MES）的目标架构，明确业务域边界、应用模块划分、数据责任、系统集成方式、可靠性策略、部署形态与演进路线，作为后续概要设计、详细设计、接口开发、系统集成和验收测试的架构基线。

本文档回答以下问题：

- MES 解决哪些具体生产业务问题，边界在哪里

- MES 与 ERP、WMS、设备之间的数据责任如何划分

- 系统采用什么架构形态，为什么这样选择

- 关键业务对象如何建模，数据如何存储

- 生产现场实时性、一致性和可靠性如何保证

- 系统如何部署、如何演进、如何验收

## 1.2 读者对象

| 读者 | 关注内容 |
| --- | --- |
| 企业架构师 / 技术负责人 | 总体架构、集成架构、架构决策与风险 |
| MES 产品经理 / 需求分析师 | 业务域划分、业务链路、模块职责 |
| MES 开发人员 | 应用架构、数据架构、接口契约、事务边界 |
| ERP / WMS / 自动化工程师 | 集成边界、接口定义、数据责任、异常处理 |
| 测试与实施人员 | 架构约束、验收标准、实施路线 |
| 工厂生产与质量管理人员 | 业务链路、现场执行流程、看板能力 |

## 1.3 术语与缩写

| 术语 | 说明 |
| --- | --- |
| MES | 制造执行系统（Manufacturing Execution System） |
| ERP | 企业资源计划系统（Enterprise Resource Planning） |
| WMS | 仓储管理系统（Warehouse Management System） |
| PLM | 产品生命周期管理系统（Product Lifecycle Management） |
| BOM | 物料清单（Bill of Materials） |
| 工单 | 生产工单，制造执行的最小计划单元 |
| 工序任务 | 工单按工艺路线展开后的单道工序执行单元 |
| 报工 | 对工序完成数量、工时和合格情况的确认动作 |
| 序列号（SN） | 单件产品的唯一标识，用于单件级追溯 |
| 物料批次 | 同一来源、同一时间到货或生产的物料集合标识 |
| 齐套 | 生产工单所需的全部物料已备齐并无缺料 |
| OEE | 设备综合效率（Overall Equipment Effectiveness） |
| IQC / IPQC / FQC | 来料检验 / 过程检验 / 完工检验 |
| ADC / AC | 防错（Anti-Duplication / Anti-Confusion），条码防重与防错 |
| 边缘节点 | 部署在车间侧、支持断网续作的本地计算与缓存节点 |
| 限界上下文 | 领域驱动设计中的业务边界单元 |
| 幂等 | 同一请求重复提交不产生重复业务结果 |
| 对账 | 跨系统数据一致性的周期性核对机制 |

## 1.4 参考资料

- 《MES 系统详细需求说明书》（配套文档）

- 企业生产制造业务流程与工艺管理规范

- ERP、WMS、设备接入平台接口规范

- 生产现场网络与信息安全管理制度

# 2 业务背景与目标

## 2.1 业务场景

本文档面向典型离散制造工厂，主要产品包括工业控制柜、伺服驱动器、变频器、机电装配模块、汽车零部件和电子元器件组件。工厂具备以下业务特征：

- 生产订单由 ERP 下达，一个销售订单可能拆分为多个生产工单

- 产品多工序流转：备料、电子加工、机械加工、表面处理、装配、电气测试、功能测试、包装入库

- 存在工艺版本控制、物料批次管理、产品序列号管理

- 存在设备数据采集、首件检验、巡检、完工检验、不合格品处理、返工返修

- 需要完整的正向与反向质量追溯能力

- WMS 负责库存和库位，MES 负责现场物料需求与消耗

- PLC、测试台、工控机、条码设备需要与 MES 集成

- 管理层需要订单进度、设备状态、产能、良率、OEE、异常等实时视图

### 2.1.1 典型生产流程

销售订单 ¦ v 生产计划 -> 生产工单 -> 工艺路线 -> 物料齐套 ¦ v 现场派工 -> 工序执行 -> 报工与采集 -> 质量检验 ¦ v 不合格处理 / 返工 -> 完工入库 -> 发货交付 ¦ v 质量追溯与经营分析

### 2.1.2 典型业务案例

客户下达订单 SO20261011001，产品为工业控制柜 A，数量 100 台，交期 2026-10-30。ERP 将订单传给 MES 后，MES 需要完成从工单生成到完工入库的全过程，并在客户投诉时根据产品序列号反查：使用了哪些物料批次、哪些员工生产、使用了哪台设备、采用什么工艺版本、经过哪些工序、每道工序的参数、发生过哪些返工和质量异常。

## 2.2 架构目标

| 编号 | 目标 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| G1 | 生产执行闭环 | 实现从订单进入、工单执行、质量判定到成品入库的完整制造执行闭环 |
| G2 | 全过程追溯 | 以产品序列号和物料批次为双主线，实现正向与反向追溯 |
| G3 | 现场实时性 | 工位操作与质量判定响应及时，不因外围系统故障中断现场作业 |
| G4 | 系统解耦 | MES 与 ERP、WMS、设备之间边界清晰、契约明确、可独立演进 |
| G5 | 数据一致 | 关键业务跨系统一致，具备幂等、重试、补偿和对账能力 |
| G6 | 可演进 | 从模块化单体起步，出现真实瓶颈时可平滑拆分 |
| G7 | 稳定可运维 | 支持工厂本地部署、高可用、可观测和故障快速定位 |
| G8 | 安全可控 | 满足身份认证、权限隔离、网络分区和审计要求 |

## 2.3 非目标

- 本架构不替代 ERP 的销售、采购、财务和成本核算职能

- 本架构不替代 WMS 的库存余额、库位和仓储作业管理

- 本架构不承担设备运动控制、安全联锁和实时闭环控制

- 本架构不实现集团级合并报表和财务合并

- 第一阶段的排程以规则排程和有限产能排程为主，不追求全局最优算法

## 2.4 关键约束

| 类别 | 约束 |
| --- | --- |
| 业务约束 | 生产现场不允许因外部系统不可用而停线；质量放行必须保留人员和时间；报废和让步接收必须授权 |
| 数据约束 | 工单的工艺版本、BOM 版本、检验方案版本必须固化，历史数据不可被新版本覆盖 |
| 集成约束 | 外部系统不得直接访问 MES 业务数据库，设备不得直接访问 ERP |
| 部署约束 | 现场需支持本地部署或混合部署，车间需具备断网续作能力 |
| 安全约束 | 生产网与办公网隔离，设备控制区禁止直接访问互联网 |
| 运维约束 | 运维团队规模有限，第一阶段不应引入过多分布式组件 |

# 3 架构决策摘要

## 3.1 核心决策

| 决策项 | 推荐方案 | 主要理由 |
| --- | --- | --- |
| 系统形态 | 模块化单体起步，预留服务拆分边界 | 生产业务强关联、事务边界长、现场重视稳定和易运维 |
| 部署方式 | 工厂私有化部署，集团层面集中分析 | 现场实时性要求高，网络不可依赖公网 |
| 交互方式 | 核心事务同步，现场采集和状态变化事件化 | 兼顾用户体验与系统解耦 |
| 数据存储 | 事务库 + 时序库 + 分析库 + 对象存储 | 不同数据特征差异大，混合负载会相互影响 |
| 设备接入 | 独立设备接入层和边缘网关 | 隔离设备协议与业务逻辑，支持断网续作 |
| 集成方式 | API + 事件 + 批量对账三种方式结合 | 单一方式无法同时满足实时性、解耦和一致性 |
| 追溯主线 | 产品序列号 + 物料批次双主线 | 满足单件追溯与批量召回两类诉求 |
| 可靠性策略 | 边缘自治 + 幂等 + 重试死信 + 对账 | 现场网络和外部系统均可能不可用 |

## 3.2 为什么不直接建设大量微服务

MES 业务具有以下特征，决定了第一阶段不适合直接拆分为大量微服务：

- 工艺、工单、报工、质量、追溯之间存在强关联，跨服务事务成本高

- 业务规则复杂，领域模型仍在快速演进，过早固定服务边界会放大重构成本

- 工厂现场更关注稳定性、易部署和易运维，而非弹性伸缩

- 生产现场已存在多个系统，集成复杂度已经较高

- 运维团队规模有限，大量独立服务的监控、发布和故障排查成本难以承担

结论：先采用模块化单体，将领域边界、数据责任和接口契约设计清楚；当某模块出现独立扩展、独立发布、独立隔离或性能瓶颈需求时，再进行服务拆分。

## 3.3 备选方案对比

| 方案 | 优点 | 缺点 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 纯单体系统 | 开发和部署简单 | 扩展和隔离能力有限 | 小型工厂可用 |
| 模块化单体 | 事务一致性好，边界清晰，易演进 | 需要严格的模块边界约束 | 推荐起步方案 |
| 全微服务 | 独立扩展与发布 | 运维、数据一致性复杂度高 | 大型集团或高并发平台 |
| 全云端部署 | 集中运维、成本低 | 强依赖现场网络 | 网络稳定的轻资产工厂 |
| 工厂本地部署 | 实时性和稳定性好 | 运维分散 | 制造现场推荐 |
| 全部设备直连 MES | 链路短 | 协议耦合、风险高 | 不推荐 |
| 设备网关接入 | 隔离协议与业务 | 增加接入层 | 推荐方案 |

## 3.4 可逆性与变更触发条件

| 决策 | 可逆性 | 反向触发条件 |
| --- | --- | --- |
| 模块化单体起步 | 中等，拆分成本随规模上升 | 出现独立扩展、独立发布或故障隔离需求 |
| 工厂本地部署 | 较低 | 多工厂协同需求增强且网络条件改善 |
| 设备接入层独立 | 高 | 设备协议收敛且数量显著减少 |
| 事务库 + 时序库分离 | 中等 | 采集量下降且可合并负载 |
| 事件异步集成 | 高 | 外部系统要求强同步一致性 |
| 序列号 + 批次双主线追溯 | 低，追溯主线变更影响历史数据 | 业务上取消批次或序列号管理要求 |

# 4 总体架构

## 4.1 分层架构

+----------------------------------------+ ¦ 用户访问层 ¦ ¦ Web管理端 / 车间看板 / 工位终端 / PDA ¦ +----------------------------------------+ ¦ +----------------------------------------+ ¦ 应用服务层 ¦ ¦ 订单 / 计划 / 工单 / 生产 / 质量 / 追溯 ¦ +----------------------------------------+ ¦ +----------------------------------------+ ¦ 领域能力层 ¦ ¦ 工单状态 / 工艺约束 / 质量规则 / 追溯规则 ¦ +----------------------------------------+ ¦ +----------------------------------------+ ¦ 集成与事件层 ¦ ¦ API网关 / 消息总线 / 设备接入 / 数据同步 ¦ +----------------------------------------+ ¦ +----------------------------------------+ ¦ 数据存储层 ¦ ¦ 事务库 / 时序库 / 文件库 / 分析库 / 缓存 ¦ +----------------------------------------+

## 4.2 业务域划分（限界上下文）

| 业务域 | 核心职责 | 主要数据 | 关系模式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主数据管理 | 产品、物料、工艺、设备、人员、组织 | 物料、BOM、工艺、资源 | 共享内核 / 上游 |
| 订单管理 | 接收和管理生产需求 | 销售订单、交期、数量 | 跟随 ERP（遵奉者） |
| 计划排程 | 生产计划、工单拆分、排产 | 计划、工单、产能 | 客户 / 供应商 |
| 生产执行 | 工序任务、派工、开工、完工、报工 | 工序任务、报工记录 | 客户 / 供应商 |
| 物料管理 | 领料、退料、补料、物料消耗 | 物料需求、批次、消耗 | 防腐层（对 WMS） |
| 质量管理 | 来料、首件、巡检、完工、异常处理 | 检验单、不合格单 | 客户 / 供应商 |
| 设备管理 | 设备档案、状态、维护、停机 | 设备、状态、维修记录 | 防腐层（对设备） |
| 追溯管理 | 产品、物料、工艺、设备、人员关联 | 追溯链 | 共享内核 |
| 仓储协同 | 物料入库、出库、配送、成品入库 | 库存事务引用 | 防腐层（对 WMS） |
| 看板与分析 | 生产、质量、设备、经营指标 | 指标、报表 | 下游消费者 |
| 系统管理 | 用户、角色、权限、审计、配置 | 账号、权限、操作记录 | 共享内核 |

## 4.3 业务域依赖关系

ERP / PLM ¦ +-- 主数据 +-- 销售订单 +-- 产品与工艺版本 ¦ v 计划排程 ¦ v 生产工单 +-----+-----+ v v v 物料 生产 质量 管理 执行 管理 ¦ ¦ ¦ +-----+-----+ v 追溯中心 ¦ +-----+-----+ v v v WMS 设备 BI

## 4.4 集成拓扑

+--------------+ ¦ ERP ¦ ¦订单/采购/成本 ¦ +------+-------+ ¦ API / 事件 / 批量同步 ¦ +-------------v-------------+ ¦ 集成平台 ¦ ¦ 映射/校验/路由/幂等/重试 ¦ ¦ 死信/补偿/对账/审计 ¦ +------+-------------+------+ ¦ ¦ +----v----+ +----v----+ ¦ MES ¦ ¦ WMS ¦ ¦工单/报工 ¦ ¦库存/库位 ¦ ¦质量/追溯 ¦ ¦拣料/入库 ¦ +----+----+ +----+----+ ¦ ¦ +------+------+ ¦ +---------v---------+ ¦ 车间边缘接入层 ¦ ¦ 协议适配/采集/缓存 ¦ +---------+---------+ ¦ +------------------v------------------+ ¦ PLC / 测试台 / 机器人 / 传感器 / 工控机 ¦ +-------------------------------------+

## 4.5 端到端主链路

ERP订单 -> MES生产需求 -> MES生产工单 -> WMS备料配送 -> MES现场执行 -> 设备采集测试结果 -> MES质量放行 -> WMS成品入库 -> ERP生产完工与成本结算

# 5 应用架构

## 5.1 模块清单

| 模块 | 职责边界 | 主要能力 |
| --- | --- | --- |
| 主数据管理 | 维护制造相关基础数据及其版本 | 物料、产品、BOM、工艺、工作中心、设备、人员、班次、缺陷代码、检验项目 |
| 订单管理 | 接收并管理生产需求 | 订单接收、校验、状态管理、变更处理 |
| 计划排程 | 将需求转换为可执行计划 | 需求分解、交期计算、规则排程、有限产能排程、工单拆分 |
| 工单管理 | 管理工单生命周期 | 工单创建、审核、下达、暂停、变更、关闭 |
| 生产执行 | 驱动现场工序执行 | 工序任务、派工、开工、报工、完工、异常上报 |
| 物料管理 | 管理生产现场物料业务 | 物料需求、齐套判断、批次绑定、消耗、退料、补料 |
| 质量管理 | 管理生产过程质量 | IQC、首件、巡检、FQC、不合格品、返工返修、质量放行 |
| 设备管理 | 管理设备档案与运行状态 | 设备档案、状态、报警、点检、维护、停机 |
| 追溯管理 | 构建产品全链路追溯 | 正向追溯、反向追溯、追溯索引、追溯报告 |
| 仓储协同 | 与 WMS 协同物料与成品流转 | 备料请求、配送确认、消耗上报、成品入库 |
| 看板与分析 | 提供实时视图与指标 | 生产看板、质量看板、设备看板、OEE、报表 |
| 系统管理 | 提供平台级能力 | 用户、角色、权限、数据范围、审计、配置、字典 |

## 5.2 分层职责

| 层次 | 职责 | 禁止事项 |
| --- | --- | --- |
| 接口层 | 接收外部请求、参数校验、协议转换、权限校验 | 不承载复杂业务规则 |
| 应用层 | 编排用例、事务边界、调用领域能力、发布领域事件 | 不直接编写设备协议代码 |
| 领域层 | 封装业务规则、状态机、不变量校验、领域事件定义 | 不依赖前端、不直接访问外部系统 |
| 基础设施层 | 数据库访问、消息、缓存、外部系统适配、设备通信 | 不反向依赖接口层 |

## 5.3 依赖方向约束

接口层 -> 应用层 -> 领域层 -> 基础设施层

禁止出现以下依赖：

- 领域层直接依赖前端或 UI 组件

- 业务模块直接修改其他模块的数据库表

- 设备接入代码直接调用复杂业务内部方法

- 报表查询直接访问生产交易主表

## 5.4 关键状态机

### 5.4.1 工单状态机

新建 -> 已审核 -> 已排产 -> 已下达 -> 执行中 -> 已完成 -> 已关闭 ¦ ^ v ¦ 暂停 / 待料 / 异常 / 返工

状态迁移必须由领域规则控制，不允许前端直接修改数据库状态字段。典型约束：

- 未审核工单不能派工

- 未齐套工单不能开工（关键物料）

- 工艺未发布不能下达

- 存在未完成的强制检验不能报工

- 存在未关闭不合格品不能完工

- 已完工工单不能再次报工

### 5.4.2 不合格品处理状态机

发现异常 -> 创建不合格记录 -> 隔离产品 -> 质量判定 ¦ +-------------+-------------+-------------+ v v v v 返工 返修 报废 让步接收 ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+-------------+-------------+ ¦ 处理执行 -> 复检 -> 关闭

# 6 数据架构

## 6.1 数据存储分层

| 数据类型 | 存储类型 | 典型内容 | 保留策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交易数据 | 关系型数据库 | 工单、报工、质量、物料消耗 | 长期保留，按年归档 |
| 高速采集数据 | 时序数据库 | 温度、压力、电流、振动曲线 | 短期高精度 + 长期降采样 |
| 附件数据 | 对象存储 | 检验报告、设备图片、维修附件 | 跟随业务记录生命周期 |
| 分析数据 | 分析型数据库 | OEE、良率、产能、交付指标 | 按业务需要长期保留 |
| 缓存数据 | 内存缓存 | 会话、字典、实时状态 | 按过期策略自动清理 |
| 审计数据 | 审计存储 | 操作记录、数据变更前后值 | 按合规要求保留 |

## 6.2 核心实体关系

销售订单 +-- 生产工单 +-- 工序任务 ¦ +-- 报工记录 ¦ +-- 设备记录 ¦ +-- 操作人员 ¦ +-- 工艺参数 ¦ +-- 质量检验 +-- 物料需求 ¦ +-- 物料批次消耗 +-- 产品序列号 +-- 工序履历 +-- 物料履历 +-- 检验履历 +-- 设备履历 +-- 返工履历

## 6.3 核心数据表

### 6.3.1 生产工单 production_order

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | 主键 |
| order_no | varchar(32) | MES 工单号，唯一 |
| source_order_no | varchar(64) | 来源订单号 |
| erp_work_order_no | varchar(64) | ERP 工单号 |
| product_id | bigint | 产品标识 |
| product_version_id | bigint | 固化的产品版本 |
| route_version_id | bigint | 固化的工艺版本 |
| bom_version_id | bigint | 固化的 BOM 版本 |
| planned_qty | decimal(18,4) | 计划数量 |
| completed_qty | decimal(18,4) | 完成数量 |
| qualified_qty | decimal(18,4) | 合格数量 |
| scrap_qty | decimal(18,4) | 报废数量 |
| status | varchar(24) | 工单状态 |
| planned_start_time | datetime | 计划开始 |
| planned_end_time | datetime | 计划结束 |
| actual_start_time | datetime | 实际开始 |
| actual_end_time | datetime | 实际结束 |
| created_at | datetime | 创建时间 |
| updated_at | datetime | 更新时间 |

### 6.3.2 工序任务 operation_task

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | 主键 |
| production_order_id | bigint | 所属工单 |
| operation_code | varchar(32) | 工序编码 |
| operation_name | varchar(64) | 工序名称 |
| sequence_no | int | 工序顺序号 |
| work_center_id | bigint | 工作中心 |
| required_equipment_type | varchar(32) | 设备类型要求 |
| planned_qty | decimal(18,4) | 计划数量 |
| completed_qty | decimal(18,4) | 完成数量 |
| qualified_qty | decimal(18,4) | 合格数量 |
| unqualified_qty | decimal(18,4) | 不合格数量 |
| status | varchar(24) | 工序状态 |

### 6.3.3 产品序列号 product_serial

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | 主键 |
| serial_no | varchar(64) | 产品序列号，唯一 |
| product_id | bigint | 产品标识 |
| production_order_id | bigint | 所属工单 |
| current_operation | varchar(32) | 当前工序 |
| current_status | varchar(24) | 当前状态 |
| quality_status | varchar(24) | 质量状态 |
| warehouse_status | varchar(24) | 库存状态 |
| created_at | datetime | 创建时间 |

### 6.3.4 物料批次消耗 material_consumption

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | 主键 |
| material_id | bigint | 物料标识 |
| material_batch_no | varchar(64) | 物料批次号 |
| production_order_id | bigint | 所属工单 |
| serial_no | varchar(64) | 绑定的产品序列号 |
| operation_task_id | bigint | 消耗工序 |
| consumed_qty | decimal(18,4) | 消耗数量 |
| operator_id | bigint | 操作员 |
| wms_transaction_no | varchar(64) | WMS 库存事务号 |
| consumed_at | datetime | 消耗时间 |

### 6.3.5 质量检验 quality_inspection

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | 主键 |
| inspection_no | varchar(32) | 检验单号，唯一 |
| inspection_type | varchar(16) | IQC / 首件 / 巡检 / FQC |
| production_order_id | bigint | 所属工单 |
| operation_task_id | bigint | 所属工序 |
| serial_no | varchar(64) | 产品序列号 |
| inspection_plan_id | bigint | 检验方案 |
| result | varchar(16) | 检验结果 |
| inspector_id | bigint | 检验员 |
| inspected_at | datetime | 检验时间 |

## 6.4 主数据版本策略

主数据必须具备版本、生效时间、失效时间、审批状态和发布状态。生产工单创建时必须固化版本，后续版本变更不得影响历史工单。

产品：CTRL-CAB-A 工艺版本：ROUTE-2026-10-V3 状态：已发布 生效时间：2026-10-01 失效时间：（空） 适用产线：LINE-01、LINE-02

## 6.5 数据留存与归档

| 数据类别 | 在线留存 | 归档策略 |
| --- | --- | --- |
| 工单与报工 | 不少于 3 年 | 按年归档到历史库 |
| 质量与追溯 | 按行业与客户要求，不少于产品生命周期 | 长期保留，冷热分离 |
| 设备高频采集 | 原始数据不少于 3 个月 | 降采样后长期保留 |
| 审计日志 | 不少于 3 年 | 独立存储，不可篡改 |
| 分析汇总 | 长期保留 | 按主题域分区 |

# 7 集成架构

## 7.1 集成方式

| 方式 | 适用场景 | 特性 |
| --- | --- | --- |
| 同步 API | 查询工单、校验批次、提交报工、提交检验、下发设备程序 | 立即返回结果，需超时、熔断、限流、降级 |
| 异步事件 | 工单状态变更、报工完成、物料消耗、质量完成、成品入库、设备报警 | 解耦、可重试、需幂等与乱序处理 |
| 批量同步 | 主数据初始化、日终汇总、库存余额、失败补偿、对账 | 用于补偿，不替代核心实时接口 |

## 7.2 集成平台职责

| 能力 | 说明 |
| --- | --- |
| 协议适配 | 支持 API、消息、文件、数据库等多种交换方式 |
| 字段映射 | 系统间编码、字段、单位的转换 |
| 数据校验 | 必填、格式、业务规则校验 |
| 消息路由 | 按系统和事件类型投递 |
| 幂等处理 | 防止重复订单、重复报工、重复扣料 |
| 可靠投递 | 重试、延迟队列、死信 |
| 对账 | 发现数量与状态差异 |
| 审计追踪 | 保存原始报文、转换结果、响应 |
| 版本管理 | 支持接口版本和字段演进 |
| 运维管理 | 失败重发、人工补偿、异常查询 |

## 7.3 统一消息契约

所有跨系统接口和事件必须包含统一消息头：

{ "messageId": "MES-20261011-000001", "messageType": "ProductionReport", "messageVersion": "1.0", "sourceSystem": "MES", "targetSystem": "ERP", "plantCode": "PLANT-01", "occurredAt": "2026-10-11T10:30:00+08:00", "traceId": "TRACE-20261011-000001", "idempotencyKey": "MO202610110001-OP030-RPT001", "payload": {} }

## 7.4 ERP 集成

### 7.4.1 职责划分

| 业务对象 | ERP 职责 | MES 职责 |
| --- | --- | --- |
| 销售订单 | 创建、客户、数量、交期 | 接收并转为生产需求 |
| 产品主数据 | 产品编码、销售与财务属性 | 制造属性与执行版本 |
| 物料主数据 | 采购、库存、财务属性 | 生产使用规则 |
| BOM | 设计或计划 BOM | 制造 BOM、投料点、替代料 |
| 工艺路线 | 标准工艺来源 | 现场执行工艺与参数 |
| 生产工单 | 计划来源 | 执行工单与工序任务 |
| 生产报工 | 接收制造结果 | 产生现场报工事实 |
| 物料消耗 | 成本核算 | 真实生产消耗 |
| 完工入库 | 财务与库存凭证 | 生产完工与质量放行 |
| 成本 | 成本计算 | 提供工时、设备、物料数据 |

### 7.4.2 接口清单

| 接口 | 方向 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 物料主数据同步 | ERP→MES | API/消息 | 物料、单位、批次与检验属性 |
| 产品主数据同步 | ERP→MES | API/消息 | 产品、版本、序列号属性 |
| BOM 同步 | ERP→MES | API/消息 | 产品结构、用量、投料工序 |
| 工艺路线同步 | ERP/PLM→MES | API/消息 | 工序、工作中心、检验要求 |
| 生产需求下达 | ERP→MES | API/消息 | 订单转制造需求 |
| 工单状态回传 | MES→ERP | 事件 | 已释放、生产中、部分完成、已完成 |
| 工序报工 | MES→ERP | 事件/API | 合格、不合格、报废、工时 |
| 生产完工 | MES→ERP | 事件/API | 完工入账 |
| 物料消耗 | MES→ERP | 事件/批量 | 成本与领料数据 |
| 报废与返工 | MES→ERP | 事件/批量 | 报废数量、返工工时与原因 |

### 7.4.3 生产需求示例

POST /integration/v1/erp/production-demands { "sourceOrderNo": "SO20261011001", "sourceOrderLineNo": "10", "productCode": "CTRL-CAB-A", "productVersion": "V3", "requiredQuantity": 100, "dueDate": "2026-10-30", "priority": "HIGH", "plantCode": "PLANT-01" }

### 7.4.4 报工回传示例

POST /integration/v1/erp/production-reports { "reportNo": "RPT202610110001", "mesWorkOrderNo": "MO202610110001", "erpWorkOrderNo": "MO-ERP-20261011-001", "operationCode": "OP-030", "workCenterCode": "WC-ELECTRIC", "operatorCode": "EMP-10001", "shiftCode": "SHIFT-A", "qualifiedQuantity": 8, "unqualifiedQuantity": 1, "scrapQuantity": 0, "laborMinutes": 240, "machineMinutes": 225, "reportedAt": "2026-10-11T16:30:00+08:00" }

MES 内部报工成功即视为业务完成，ERP 同步通过异步事件进行；ERP 接口失败不得回滚 MES 现场报工，同步状态单独维护。

## 7.5 WMS 集成

### 7.5.1 职责划分

| 业务内容 | MES | WMS |
| --- | --- | --- |
| 物料需求 | 生成需求 | 接收并执行 |
| 库存余额 | 查询使用 | 唯一事实来源 |
| 库位 | 引用 | 维护 |
| 拣料 | 不负责 | 负责 |
| 线边配送 | 接收结果 | 负责配送 |
| 批次绑定 | 关联产品与工单 | 提供可用批次 |
| 实际消耗 | 产生消耗事实 | 执行库存扣减 |
| 退料 | 发起退料 | 执行退库 |
| 成品入库 | 提交完工产品 | 执行入库 |
| 库存冻结 | 提供质量状态 | 执行冻结与解冻 |

核心原则：MES 产生生产物料需求和实际消耗事实；WMS 负责库存数量、库位和仓储动作。

### 7.5.2 接口清单

| 接口 | 方向 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 物料需求 | MES→WMS | 工单或工序备料请求 |
| 领料任务 | WMS→MES | 分配仓库、批次和数量 |
| 拣料结果 | WMS→MES | 实际拣出结果 |
| 线边配送 | WMS→MES | 物料送达工位 |
| 实际消耗 | MES→WMS | 生产实际消耗扣账 |
| 补料申请 | MES→WMS | 生产过程补料 |
| 退料申请 | MES→WMS | 余料退库 |
| 成品入库 | MES→WMS | 完工成品入库 |
| 库存冻结 | MES→WMS | 质量冻结或解冻 |
| 库存对账 | 双向 | 库存余额与事务核对 |

### 7.5.3 物料齐套模型

未计算 -> 缺料 -> 部分齐套 -> 已齐套 -> 已配送 -> 部分消耗 -> 已消耗

工单可开工条件：

- 必需物料全部齐套

- 关键物料质量状态合格

- 物料批次未冻结且在有效期内

- 不存在未确认的关键物料消耗异常

非关键辅料可配置为允许缺料开工、允许后补、仅记录缺料风险。

### 7.5.4 物料消耗示例

POST /integration/v1/wms/material-consumptions { "consumeNo": "CON202610110001", "workOrderNo": "MO202610110001", "operationCode": "OP-030", "productSerialNo": "SN202610110001", "consumedBy": "EMP-10001", "consumedAt": "2026-10-11T10:30:00+08:00", "items": [ { "materialCode": "MAT-10001", "batchNo": "B20261010001", "quantity": 2, "unit": "PCS" } ] }

## 7.6 设备集成

### 7.6.1 集成分层

MES业务层 : 工单绑定 / 工序校验 / 测试结果 / 质量判定 / 追溯 设备接入服务层 : 设备注册 / 点位管理 / 协议适配 / 采集调度 / 指令下发 边缘网关层 : 本地缓存 / 断网续传 / 时间同步 / 安全隔离 现场设备层 : PLC / 测试台 / 机器人 / 工控机 / 传感器 / 条码枪

MES 不直接实现大量设备协议，也不承担设备安全控制。

### 7.6.2 设备数据分类与存储

| 类型 | 数据 | 存储位置 |
| --- | --- | --- |
| 设备状态 | 运行、待机、停机、故障、维护、离线 | MES 事务库 |
| 设备报警 | 报警码、等级、开始与结束时间 | MES 事务库 |
| 测试结果 | 合格、不合格、测试值与判定 | MES 质量库 |
| 工艺参数 | 温度、压力、电流、扭矩 | 时序库 + 关键快照 |
| 高频采样 | 曲线、波形、连续点位 | 时序库 |
| 设备命令 | 程序下发、启动、停止请求 | 命令审计库 |

### 7.6.3 设备与生产对象绑定

设备数据要形成可追溯的制造事实，必须绑定以下上下文：

设备 TEST-001 -> 工作中心 WC-TEST-01 -> 工序 OP-050 -> 工单 MO202610110001 -> 产品 SN202610110001 -> 测试程序 TP-24V-V3 -> 操作员 EMP-10001 / 班次 SHIFT-A

缺少工单、工序、产品序列号等上下文的设备数据，只能作为设备监控数据，不能作为质量追溯依据。

### 7.6.4 测试结果事件示例

{ "eventId": "DEV-TEST-20261011-000001", "eventType": "TEST_COMPLETED", "deviceCode": "TEST-001", "workOrderNo": "MO202610110001", "productSerialNo": "SN202610110001", "operationCode": "OP-050", "testProgramCode": "TP-24V-V3", "result": "PASS", "parameters": [ { "name": "voltage", "value": 220.1, "unit": "V", "lowerLimit": 210, "upperLimit": 230, "result": "PASS" }, { "name": "current", "value": 1.5, "unit": "A", "lowerLimit": 1, "upperLimit": 2, "result": "PASS" } ], "completedAt": "2026-10-11T10:32:00+08:00" }

### 7.6.5 设备控制边界

| MES 可以下发 | MES 不承担 |
| --- | --- |
| 工单号、产品序列号 | 急停逻辑 |
| 测试程序、配方参数 | 安全门联锁 |
| 生产允许信号 | 机器人运动控制 |
| 测试启动请求 | 实时闭环控制 |
| 设备状态查询 | 设备安全保护 |

# 8 可靠性与一致性设计

## 8.1 幂等设计

所有外部同步接口必须支持幂等，数据库层必须建立唯一约束，不能只依赖应用层判断。

| 业务 | 幂等键 |
| --- | --- |
| ERP 订单 | 来源系统 + 工厂 + 订单号 + 订单行 |
| MES 工单 | 来源系统 + 来源工单号 + 工厂 |
| MES 报工 | 工单号 + 工序号 + 报工号 |
| WMS 备料 | 工单号 + 需求单号 |
| WMS 消耗 | 工单号 + 序列号 + 物料编码 + 消耗事务号 |
| 成品入库 | 工单号 + 入库单号 |
| 设备事件 | 设备编号 + 设备事件编号 |
| 设备命令 | 命令编号 |

首次请求 -> 正常执行业务 重复请求(键同) -> 直接返回首次业务结果 重复请求(内容异) -> 返回业务冲突，不覆盖已有数据

## 8.2 重试与死信

| 错误类型 | 处理方式 |
| --- | --- |
| 网络超时、连接失败 | 指数退避自动重试 |
| 服务暂时不可用（5xx） | 延迟重试 |
| 频率限制（429） | 按响应要求退避重试 |
| 参数或格式错误 | 不自动重试，进入错误队列 |
| 业务状态冲突 | 不自动重试，转人工处理 |
| 下游系统维护 | 进入延迟队列 |
| 超过重试次数 | 进入死信队列并生成异常单 |

建议重试间隔：10 秒、30 秒、2 分钟、10 分钟、30 分钟，超过上限后进入死信并通知责任人。

## 8.3 断网续作与边缘自治

### 8.3.1 可离线执行的业务

- 查询当班工单与已发布工艺

- 产品条码与物料批次校验

- 设备数据采集与本地缓存

- 工序开始与工序报工

- 质量数据录入

- 本地标签打印

### 8.3.2 不建议离线执行的业务

- 新建生产工单、修改工艺版本、修改关键 BOM

- 确认 WMS 库存扣减成功

- 生成 ERP 财务凭证

- 高风险质量放行

- 设备安全控制

### 8.3.3 边缘缓存内容

当班工单 / 已发布工艺 / 产品条码规则 / 物料批次规则 员工授权摘要 / 设备点位配置 未上传报工 / 未上传测试结果 / 未上传质量记录

网络恢复后的补传流程：按事件 ID 去重 → 按业务时间排序 → 校验状态冲突 → 正常数据入账 → 冲突数据进入人工处理队列。

## 8.4 事务边界

生产报工必须保证以下操作在同一本地事务中完成：

校验工单与工序状态 校验产品序列号状态 写入报工记录 更新工序完成数量 更新产品当前工序 写入追溯履历 记录领域事件（待发送）

外部系统同步不应放在核心事务中同步等待，应采用本地事件表 + 异步投递模式。

## 8.5 对账机制

| 对账对象 | 对账内容 | 频率 |
| --- | --- | --- |
| ERP 与 MES | 订单数、工单数、完工数、报工数、状态、版本 | 每小时 + 日终 |
| MES 与 WMS | 需求、拣料、配送、消耗、退料、成品入库、批次、序列号 | 每小时 + 日终 |
| MES 与设备 | 设备产量与报工量、测试记录、报警记录、缓存补传完整性 | 日终 |

对账结果分类：一致、MES 多数据、外部多数据、数量不一致、状态不一致、版本不一致。所有差异必须生成异常单并闭环。

# 9 安全架构

## 9.1 权限模型

用户 -> 角色 -> 权限 -> 数据范围

权限维度包括：功能权限、操作权限、工厂权限、车间权限、产线权限、仓库权限、数据字段权限。

## 9.2 角色权限矩阵（示例）

| 角色 | 主要权限 |
| --- | --- |
| 操作员 | 查看本人任务、报工、异常上报 |
| 班组长 | 查看班组任务、审核报工、派工 |
| 质量员 | 检验、不合格品处理、质量放行 |
| 计划员 | 计划、排产、工单下达 |
| 工艺员 | 工艺编制、工艺变更申请 |
| 设备员 | 设备状态、维修、点检 |
| 仓库协同员 | 备料请求、退料、配送确认 |
| 工厂经理 | 全局看板与经营分析 |
| 系统管理员 | 系统配置与权限维护 |

## 9.3 关键安全控制

- 生产员工必须实名登录

- 关键操作需要二次确认

- 工艺发布需要审批

- 质量放行必须保留人员和时间

- 报废、让步接收、工艺变更需要授权

- 外部接口必须认证，系统间使用独立凭证

- 设备网络与办公网络隔离，设备控制区禁止访问互联网

- 所有重要操作记录审计日志，关键数据变更保留前后值

- 不允许前端直接修改业务状态

## 9.4 网络分区

企业管理区 MES应用区 数据库区 集成交换区 车间边缘区 设备控制区 运维管理区

允许的访问方向：

ERP -> 集成交换区 -> MES MES -> 集成交换区 -> WMS 设备 -> 边缘网关 -> MES MES -> 边缘网关 -> 设备

禁止：设备直接访问 ERP 或公网；终端直接访问数据库；ERP/WMS 直接写 MES 数据库。

# 10 部署架构

## 10.1 工厂现场部署

+-------------------------------+ ¦ 企业管理网络 ¦ ¦ ERP / PLM / 财务 / OA ¦ +---------------+---------------+ ¦ 安全隔离区 ¦ +---------------v---------------+ ¦ 工厂应用区 ¦ ¦ MES应用 / 数据库 / 消息服务 ¦ +---------------+---------------+ ¦ +---------------v---------------+ ¦ 车间边缘区 ¦ ¦ 边缘网关 / 工位终端 / 看板 ¦ +---------------+---------------+ ¦ +---------------v---------------+ ¦ 设备控制区 ¦ ¦ PLC / 设备 / 测试台 / 传感器 ¦ +-------------------------------+

## 10.2 高可用部署

| 组件 | 建议 |
| --- | --- |
| 应用服务 | 至少双实例，前置负载均衡 |
| 数据库 | 主备或集群，自动故障切换 |
| 消息服务 | 多节点集群，开启持久化 |
| 边缘节点 | 本地缓存与断点续传，避免单点 |
| 备份 | 关键数据定期备份并验证恢复 |
| 监控日志 | 独立存储，与应用解耦 |

## 10.3 工厂级与集团级分层

| 层级 | 职责 |
| --- | --- |
| 工厂级 | 实时生产执行、现场设备接入、工位操作、质量检验、工单报工、断网续作 |
| 集团级 | 主数据治理、跨工厂订单分配、集团质量与产能分析、经营看板、跨工厂追溯 |

# 11 可观测性设计

## 11.1 业务指标

| 类别 | 指标 |
| --- | --- |
| 生产 | 计划达成率、工单完成率、生产节拍、在制品数量、准时交付率、产能利用率 |
| 质量 | 一次合格率、直通率、不良率、返工率、报废率、客诉率 |
| 设备 | OEE、开动率、性能效率、良品率、MTBF、MTTR、停机时长 |
| 物料 | 物料齐套率、缺料工单数、线边库存、呆滞数量、批次异常数 |

## 11.2 技术指标

- 接口调用量、成功率、失败率、P95/P99 响应时间

- 重试次数、死信数量、消息堆积量、最老未处理消息时间

- 设备在线率、采集延迟

- 边缘节点离线数、边缘缓存占用率

- 数据库连接池使用率、队列消费延迟

- 对账差异数量、待人工补偿异常单数量

## 11.3 告警规则

| 告警项 | 条件 |
| --- | --- |
| ERP 订单同步延迟 | 超过 5 分钟 |
| WMS 配送回执延迟 | 超过 3 分钟 |
| 设备测试结果未上传 | 超过 30 秒 |
| 设备离线 | 连续超过 1 分钟 |
| 死信消息 | 连续超过 10 条 |
| 消息堆积 | 超过系统阈值 |
| ERP 完工回传失败 | 连续 3 次 |
| WMS 扣料失败 | 连续 3 次 |
| 边缘缓存堆积 | 超过容量 80% |
| 日终对账差异 | 未在规定时间内闭环 |

## 11.4 关键链路追踪

一次报工应能完整追踪：

工位终端请求 -> API网关 -> MES应用服务 -> 工单模块 -> 质量规则 -> 追溯模块 -> 数据库 -> 事件总线 -> 看板更新 -> ERP/WMS 同步

# 12 性能与容量设计

以下为中型工厂的初始容量假设，需在实际调研后校准。

## 12.1 容量假设

工厂数量：1 - 3 个 生产线：10 - 30 条 生产工位：100 - 500 个 日生产订单：500 - 5000 个 日工序报工：1 万 - 10 万次 日设备事件：100 万 - 1000 万条 产品序列号：年新增 100 万 - 1000 万 在线用户：100 - 1000 人

## 12.2 性能目标

| 场景 | 目标 |
| --- | --- |
| 工位登录 | P95 小于 1 秒 |
| 扫描工单 / 序列号 | P95 小于 1 秒 |
| 查询当前任务 | P95 小于 1 秒 |
| 提交报工 | P95 小于 2 秒 |
| 提交检验结果 | P95 小于 2 秒 |
| 设备状态展示 | 延迟小于 5 秒 |
| 普通追溯查询 | 3 秒内返回 |
| 复杂批次追溯 | 10 秒内返回 |
| 车间看板刷新 | 5 - 30 秒 |
| 日终数据汇总 | 30 分钟内完成 |

# 13 架构约束与健身函数

## 13.1 依赖方向约束

接口层 -> 应用层 -> 领域层 -> 基础设施层

- 领域层不得依赖前端

- 业务模块不得直接修改其他模块数据库

- 设备接入代码不得直接调用业务内部方法

- 报表查询不得直接影响生产交易表

## 13.2 数据一致性约束

- 工单报工不可重复

- 产品序列号不可同时处于两个工序

- 不合格产品不可直接入库

- 物料批次必须可追溯

- 工艺版本必须固化

- 事件重复消费不产生重复业务结果

- 外部接口失败可补偿

## 13.3 健身函数

| 架构不变量 | 指标 | 阈值 / 规则 | 检查方式 | 失败响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外部系统不得直写 MES 数据库 | 直连数量 | 必须为 0 | 网络与数据库审计 | 立即阻断并整改 |
| 消息必须幂等 | 重复消息产生重复业务数 | 必须为 0 | 重复投递自动化测试 | 阻断上线 |
| 订单最终可达 MES | 同步成功率 | >= 99.9% | 接口监控 + 日终对账 | 自动重试并告警 |
| 报工不被 ERP 阻塞 | ERP 不可用期间报工成功率 | >= 99.9% | 故障演练 | 切换本地待同步状态 |
| 设备测试可追溯 | 含工单与序列号的测试记录比例 | 100% | 数据质量检查 | 禁止质量放行 |
| WMS 消耗可对账 | MES/WMS 消耗差异 | 0 或授权差异 | 日终对账 | 生成异常单 |
| 设备故障可隔离 | 影响范围 | 不影响其他产线 | 断网 / 停机演练 | 切换边缘缓存 |
| 接口可兼容演进 | 未升级消费者失败数 | 必须为 0 | 契约测试 | 回滚或兼容发布 |

## 13.4 可用性目标

核心生产交易可用性：99.9% 报工成功率：99.95% 关键消息最终处理成功率：99.99% 设备状态采集成功率：99.5% 关键数据备份成功率：100%

# 14 风险登记

| 风险 | 可能性 | 影响 | 缓解措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| ERP 与 MES 主数据口径不一致 | 高 | 高 | 建立主数据责任矩阵与版本审批机制 |
| WMS 库存与现场实物不一致 | 中 | 高 | 扫码、批次绑定、周期盘点、日终对账 |
| 设备协议种类过多 | 高 | 中 | 建设协议适配层与统一事件模型 |
| 现场网络不稳定 | 中 | 高 | 边缘缓存、断点续传、离线策略 |
| 外部系统接口性能不足 | 中 | 中 | 异步化、批量化、限流 |
| 重复报工或重复扣料 | 中 | 高 | 幂等键、唯一约束、重复投递测试 |
| 设备数据无法关联产品 | 中 | 高 | 强制绑定工单、工序、序列号 |
| 设备时间不准确 | 中 | 中 | 统一时间源与漂移监控 |
| 报表影响生产交易性能 | 中 | 高 | 分析库、读写隔离 |
| 集成失败无人处理 | 中 | 高 | 死信、异常单、责任人与处理时限 |

# 15 实施路线

## 15.1 第一阶段：基础平台

目标：组织、用户、角色、权限、主数据、订单接收、工单管理、基础报工、基础看板。

订单可以进入 MES 工单可以下达 员工可以报工 管理人员可以查看进度

## 15.2 第二阶段：生产执行

目标：工序任务、工位终端、条码管理、序列号管理、物料批次绑定、设备绑定、工艺参数采集。

产品从投料到完工形成完整生产履历

## 15.3 第三阶段：质量管理

目标：来料检验、首件检验、巡检、完工检验、不合格品管理、返工返修、质量追溯。

质量问题可以定位、隔离、处理和闭环

## 15.4 第四阶段：设备与仓储协同

目标：设备状态采集、设备报警、OEE、WMS 协同、线边配送、自动物料消耗、工具与模具管理。

## 15.5 第五阶段：高级排程与经营分析

目标：有限产能排程、交付预测、瓶颈分析、多工厂协同、成本分析、供应商质量分析、预测性维护。

## 15.6 服务拆分触发条件

当出现以下情况时，可开始将模块拆分为独立服务：

- 设备数据采集影响生产交易性能

- 质量模块需要独立发布和扩展

- 追溯查询成为主要性能瓶颈

- 多工厂之间需要独立部署

- 计划排程需要独立进行高性能计算

- 集团数据分析与工厂实时交易冲突

- 某业务域故障会显著影响其他模块

- 业务团队已具备独立运维能力

# 16 附录

## 16.1 架构决策记录（ADR）摘要

| ADR | 决策 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| ADR-001 | 采用模块化单体起步，预留服务拆分边界 | 已决定 |
| ADR-002 | 采用工厂本地部署 + 集团集中分析 | 已决定 |
| ADR-003 | 核心事务同步，现场采集与状态变化事件化 | 已决定 |
| ADR-004 | 事务库、时序库、分析库分离 | 已决定 |
| ADR-005 | 设备通过独立接入层与边缘网关集成 | 已决定 |
| ADR-006 | 以产品序列号 + 物料批次为追溯双主线 | 已决定 |
| ADR-007 | 外部系统不得直连 MES 数据库 | 已决定 |
| ADR-008 | 所有跨系统接口必须具备幂等、重试、对账 | 已决定 |

## 16.2 责任与后续检查

| 事项 | 责任方 | 下一步 |
| --- | --- | --- |
| ERP/MES/WMS 数据主责确认 | 企业架构负责人（假定） | 输出系统责任矩阵与编码字典 |
| 设备协议与采集范围确认 | 自动化负责人（假定） | 盘点设备清单、点位与协议 |
| 接口契约冻结 | 集成负责人（假定） | 建立接口目录与版本管理 |
| 可靠性验证 | MES 技术负责人（假定） | 执行断网、重复消息、下游不可用测试 |
| 性能基线验证 | MES 技术负责人（假定） | 执行报工与追溯性能压测 |

——文档结束——